# 建筑装饰装修工程安全文明施工专项检查表

工程名称：

检查时间          年   月  日

贵阳市装饰装修管理服务中心

| 序号 | 项目 | 检 查 内 容 |  | 符合 | 需整改 | 不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 作 业 现 场 | 1、作业员工按规定穿戴劳动防护用品、无违章行为。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、工作场所原材料、半成品、成品是否按照标准摆放。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、施工通道畅通。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、作业场所地面清洁，无烟头、无污物，清洁干净。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、为生产场所设置的坑、壕、洞应有可靠的防护栏、盖板。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、危险场所有明显的警示、警告标志，位置合理。 |  |  |  |  |
|  |  | 7、工位无工人私人物品。 |  |  |  |  |
|  |  | 8、现场配置灭火器材。 |  |  |  |  |
|  |  | 9、现场无明火设施。 |  |  |  |  |
|  |  | 10、脚手架，人字梯安全牢固。 |  |  |  |  |
|  |  | 11、高处作业有安全防护措施。 |  |  |  |  |
| 2 | 砂轮机切割机 | 1、砂轮机切割机使用地点不能正对附近设备及操作人员或经常有人来往的地方 |  |  |  |  |
|  |  | 2、砂轮刀片无裂损，无受潮受冻现象。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、砂轮刀片运转应平稳无明显径向跳动。 |  |  |  |  |
| 2 | 电焊机 | 1、电源线、焊接电缆与电焊机的接线处应有屏护罩。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、电焊机开关应完好无损。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、电焊钳和连结线绝缘必须良好 |  |  |  |  |
| 3 | 手持电动工具 | 1、防护罩、盖或手柄无破损、变形或松动。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、开关无失灵、缺陷、破裂，插头、插座无破损，规格与手持电动工具匹配。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、接入口应使用软胶皮 |  |  |  |  |
|  |  | 4、电源线不得有接头、破裂、缺损，线长不得超过5米。 |  |  |  |  |
| 4 | 氧气瓶、乙炔瓶 | 1、氧气瓶要有瓶帽和防震圈，避免阳光爆晒。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、操作中氧气瓶距乙炔瓶、明火或热源应大于5米。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、乙炔瓶搬运、装卸、使用时应竖立放稳，严禁在地面上卧放并直接使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、乙炔瓶不得靠近热源和电器设备。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、使用乙炔瓶时必须装有减压器和回火防止器。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、气瓶漆色可辩，检验钢印、粘贴标记清晰。 |  |  |  |  |
| 5 | 工位器具摆放 | 工位器具、工件、材料摆放应符合下列要求： |  |  |  |  |
|  |  | A、材料、半成品、成品及工具柜等摆放整齐平稳可靠。 |  |  |  |  |
|  |  | b、各种工位器具、专用工具、模具、夹具的摆放整齐、平稳可靠。 |  |  |  |  |
|  |  | c、成品、半成品、坯料等应限定摆放。 |  |  |  |  |
| 6 | 消防设施安全 | 1、灭火器置于干燥通风处，防潮防晒。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、消防器材要定位存放，专人管理，标签清晰，并在规定期内使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、消防水带要双卷放置。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、消防设施，安全标志醒目。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、防火制度、责任制及防火措施是否落实。 |  |  |  |  |
|  |  | 6、重点部位是否制定疏散应急预案。 |  |  |  |  |
|  |  | 7、消防通道是否畅通。 |  |  |  |  |
| 7 | 临时用电线路 | 1、临时线应采用绝缘良好的橡皮线，线径必须与负荷相匹配。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、临时线必须装有能切断负荷的总开关，每一分路应设置与负荷相匹配的熔断器。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、临时用电设备应有良好的保护接地（零）措施。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、临时线与其它设备、门窗、水管的距离应大于0.3m。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、专用设备设施的电源线应采用多股铜芯橡皮护套电缆。不得有接头、破损和严重老化现象。 |  |  |  |  |
| 被 检 查 单 位 签 字 | 建设方现场负责人： |  | 电话： |  |  |  |
|  | 设计方现场负责人： |  | 电话： |  |  |  |
|  | 施工方现场负责人： |  | 电话： |  |  |  |
|  | 监理方现场负责人： |  | 电话： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 现场监督检查人员（签字）： |  |  |  |  |  |  |